|  | ПАСПОРТ БЕЗОПАСНОСТИ Соответствует Правилам ЕЭС №1907/2006 (REACH), Прил.II (453/2010) – Европа и Межгосударственному стандарту ГОСТ 30333-2007 от 1 января 2009 года – Европа |
| --- | --- |
|  | АС-388 Очиститель колёсных дисков, спрей, 500 мл |

|  | АС-388 Очиститель колёсных дисков, спрей, 500 мл ТУ 2384-003-13313172-2011 «Автокосметика» Свидетельство о государственной регистрации RU.67.СО.01.015.E.006064.12.11 от 05.12.2011 г. Не подлежит обязательной сертификации Отказное письмо |
| --- | --- |

1. Идентификация химической продукции и сведения о производителе и поставщике.

Наименование

АС-388 Очиститель колёсных дисков, спрей, 500 мл

Применение вещества/состава

Уникальная формула препарата позволяет быстро и бережно удалять большинство видов дорожных загрязнений и фрикционную пыль от тормозных колодок с колесных дисков всех типов. Не оказывает коррозийного воздействия на металлические части колесных дисков и не нарушает целостность лакокрасочного или хромированного покрытия. Не вредит покрышкам.

Производитель

ООО «НПП Астрохим»

Юр.и факт.адрес:    107241, г.Москва, Байкальская улица, д.1/3

Тел./факс: (495) 702-90-55, 702-94-96, (49657) 7-59-60

с 8:45 до 17:15

www.astrohim.ru

2. Идентификация опасности.

| Виды опасного воздействия и условия их возникновения |  |
| --- | --- |
| Воздействие на человека: |  |
| Общие характеристики | Опасен по степени воздействия на организм. Вызывает раздражение верхних дыхательных путей, слизистых оболочек глаз, кожных покровов. Разъедание кожи. Вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз. |
| Пути поступления | При вдыхании. При попадании на кожу и в глаза, при попадании внутрь организма перорально (при случайном проглатывании). |
| Поражаемые органы, ткани и системы организма при длительном воздействии | Верхние дыхательные пути, гортань. Лёгкие, кожа, глаза. |
| Наблюдаемые признаки и симптомы воздействия на организм: |  |
| при ингаляционном отравлении | Очень сильное раздражение слизистой носа. Кашель и затруднённое дыхание. Боль в области грудной клетки. Возможен отёк лёгких. |
| при попадании внутрь организма | Боль и жжение во рту, глотке, пищеводе и желудке. Рвота с кровью и диарея. |
| при попадании в глаза | Светобоязнь, отёк, слезоточивость. Опухание век. Риск слепоты. |
| при воздействии на кожу | Очень сильная боль. Тёмные пятна, ожоги. |
| Воздействия на окружающую среду: |  |
| Общая характеристика воздействия | При попадании в водоемы средство может изменять органолептические свойства воды, нарушать общий санитарный режим водоемов, губительно действовать на их обитателей. |
| Пути воздействия на окружающую среду | При нарушении правил хранения, транспортирования, сброса на рельеф и в водоемы; при неорганизованном размещении и уничтожении отходов; в результате аварий и ЧС. |
| Наблюдаемые признаки воздействия | Торможение процессов самоочищения водоемов. При попадании больших концентраций может наблюдаться гибель рыб, потеря декоративности растительного покрова. |

Общее:

Для персонала

Продукт НЕ воспламеним.

При использовании НЕ возможно выделение взрывоопасных паров/паровоздушных смесей.

Нет опасности вспыхивания/ взрыва при нагревании.

Продукт Не накапливает статический заряд, который приводит к огнеопасному электрическому разряду.

Здоровье человека

Может вызывать серьёзные ожоги. Риск слепоты.

Свидетельств наличия канцерогенных свойств данный химический продукт не имеет.

Для окружающей среды

Токсичен для водных организмов, может вызвать длительное негативное воздействие на водную среду.

2.2 Элементы маркировки

| Предупредительная маркировка в международном законодательстве |  |
| --- | --- |
| Предупредительная маркировка (символы опасности и фразы риска) | Опасно! Н314 - вызывает серьёзные ожоги кожи и повреждения глаз. Н335 - Может вызвать раздражение дыхательных путей. Н290 – Может вызвать коррозию металлов. Может применяться следующая маркировка: Обозначение риска: R22 – вредно для здоровья при проглатывании. R34 – Вызывает ожог. R41 – Возможно серьёзное увечье глаз. R50 – Очень ядовито для водных организмов. R36/38 – Вызывает раздражение глаз и кожи. Факторы безопасности: S2 – Хранить в недоступном для детей месте. S26 (В случае контакта с глазами промойте немедленно большим количеством воды и обязательно обратитесь за врачебной помощью). S28 (После попадания на кожу немедленно промойте большим количеством воды S36/37/39 (Надевайте соответствующую защитную одежду, перчатки и средства защиты глаз и лица). Р234 - Хранить только в упаковке изготовителя. Р260 - Избегать вдыхания, пыли, тумана, газа, паров, аэрозолей. Р501 – Утилизировать содержимое на утверждённых станциях утилизации. |

3. Состав (информация о компонентах).

| Наименование вещества (продукта) | Содержание % | ПДК р.з. мг/м3 | Класс опасности |
| --- | --- | --- | --- |
| Соляная кислота (14 %) | >30 | 5 | 2 |
| Композиция ПАВ | 5-15 | - | 4 |
| Функциональные добавки | < 5 | - | 4 |

* Данный продукт не содержит прочих ингредиентов, которые, исходя из текущего уровня знаний производителя и возможных концентраций, представляли бы угрозу для здоровья людей и окружающей среды и требовали упоминания в данном разделе.

4. Меры первой помощи.

Ни при каких обстоятельствах не оставляйте без внимания человека, получившего интоксикацию!

Вдыхание

Вынести пострадавшего на свежий воздух. При тяжёлых либо сохраняющихся неблагоприятных симптомах обратиться за получением медицинской помощи.

Попадание внутрь организма

Промыть рот водой. Удалить съёмные зубные протезы, если таковые имеются. Вынести пострадавшего не свежий воздух и поместить его в положении, удобном для дыхания. Ослабить затянутые элементы одежды. Выпить большое количество воды или молока. Не принимайте карбонаты или бикарбонаты.

Не пытайтесь вызвать рвоту! Ни при каких обстоятельствах не заставляйте находящееся без сознания лицо вызвать рвоту или принимать жидкости! Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью.

Попадание на кожу

Снимите немедленно загрязнённую одежду и промойте кожу водой. Промывать следует не менее 15 минут. Немедленно обратитесь за необходимой медицинской помощью, если симптомы появляются после промывания.

Попадание (контакт) в глаза

Безотлагательно промойте глаза большим количеством воды, в том числе под веками. Промывать стоит не менее 15 минут. Проверить наличие контактных линз и удалить их при необходимости. Обратитесь за необходимой медицинской помощью немедленно!!!!

- Не вызывайте рвоту;

- Не делайте промывание желудка;

- Не назначайте препараты для опорожнения желудка;

- Не назначайте КАРБОНАТЫ  и БИКАРБОНАТЫ;

- Назначайте гидроксид магния и алюминия.

4.2 Наиболее важные симптомы и проявления, в том числе острые и отложенные:

Потенциальное воздействие на здоровье, признаки превышения ПДК:

| Попадание в глаза | Раздражающее действие. |
| --- | --- |
| Вдыхание | Паря опасны для здоровья. Серьёзные последствия могут проявляться через значительный промежуток времени. |
| Попадание на кожу | Частый или длительный контакт может привести к серьёзным ожогам. |
| Проглатывание | Небольшое количество жидкости, попавшей в дыхательные пути при проглатывании может вызвать серьёзные ожоги ротовой полости, гортани и желудка, а так же бронхопневмонию или легочный отек. |
| Дополнительные меры | При проглатывании большого количества обратиться к токсикологу. |

5. Меры и средства обеспечения пожаровзрывобезопасности.

| Общая характеристика пожаровзрывоопасности: | Продукция НЕ воспламенима. НЕ воспламеняется от искр и пламени. Пары НЕ образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от места утечки. Продукт Не накапливает статический заряд, который приводит к огнеопасному электрическому разряду. |
| --- | --- |
| Рекомендуемые средства тушения пожара: | Водяное распыление (туман), песок, асбестовая кошма, углекислотные огнетушители, воздушно-механическая пена |
| Запрещенные средства тушения пожара: | неизвестны |
| Средства индивидуальной защиты при тушении пожара (СИЗ пожарных и персонала): | Огнезащитный костюм, изолирующий противогаз, маски, закрывающие всё лицо. |

Средства огнетушения

Водяное распыление (туман), порошковые огнетушители, углекислотные огнетушители, кошма.

Специальные противопожарные мероприятия

Паллеты и коробки с продукцией, находящиеся в непосредственной близости от огня, следует переместить на безопасное расстояние, или охладить при помощи воды.

Специальные меры защиты для пожарников

Защитный респиратор с независимой подачей воздуха.

В зависимости от масштаба пожара: полный защитный костюм, при необходимости.

Использовавшийся для тушения материал должен быть собран в ёмкости. Необходимо исключить его попадание в сточные, канализационные и дренажные каналы.

Маски, закрывающие всё лицо.

Специальные факторы риска

Пожар или высокие температуры ведут к образованию газов, предоставляющих опасность здоровью.

При горении образуются вредные и токсичные пары соединений хлора.

Образование газообразного водорода в замкнутом пространстве создаёт опасность взрыва.

Держать людей вдали от протекания/растекания и не против ветра.

Для охлаждения неповреждённых контейнеров использовать водяное орошение.

Опасные продукты термического распада:

Соединения хлора.

Газообразный водород.

6. Меры по предотвращению и ликвидации аварийных и чрезвычайных ситуаций и их последствий.

Меры предосторожности для персонала

Исключить возможные причины возгорания – не курить.

Перекрыть доступ посторонних лиц и персонала без средств защиты к месту утечки.

Не прикасаться и не ходить по разлитому веществу.

Избегать вдыхания паров и тумана.

Обеспечить достаточный приток свежего воздуха.

Избегать попадания на кожу и в глаза.

Меры по охране окружающей среды

Загрязняющее воду вещество.

В случае утечки значительного количества может нанести вред окружающей среде.

Избегать распространения разлившегося продукта, а также его утечки и попадания в почву, сточные, канализационные и дренажные каналы.

Методы очистки

Погасить все источники возгорания.

| Способы и материалы для сбора и очистки |  |
| --- | --- |
| Разлив небольшого количества | Размыть водой и вытереть насухо ветошью или другим инертным абсорбирующим материалом и поместить в подходящий контейнер для утилизации. |
| Разлив большого количества | Предотвратить попадание в канализацию, водостоки, подвальные и закрытые помещения. Обваловать. Собрать разлив при помощи абсорбентов, таких как песок, земля, вермикулит и диатомовой землёй и поместить в контейнер для последующей утилизации в соответствии с местным законодательством. Разлившееся вещество может быть нейтрализовано при помощи карбоната натрия (кристаллическая сода), бикарбоната натрия (пищевая сода) или гидроксида натрия. |

7. Правила хранения химической продукции и обращения с ней при погрузочно-разгрузочных работах.

| Требования по безопасному использованию |  |
| --- | --- |
| Использование | Не принимать внутрь. Не допускать попадания продукта в глаза, на кожу и на одежду. Держать отдельно от щелочей, гипохлорита натрия, сильных оснований. Азотной кислоты, хлората натрия, нестойких металлов, например, алюминия, меди или железа, перманганатов, например калия, натрия. После использования тщательно мыть руки водой с мылом. |
| Меры безопасности и средства защиты при работе с веществом (материалом) | Продукция НЕ пожароопасна. При обращении следует использовать герметичное оборудование, ёмкости для хранения, тару. Оборудование помещений вентиляцией. |
| Условия и сроки безопасного хранения | Продукт хранится в упаковке производителя 3 года со дня выпуска продукции в соответствии с правилами хранения товаров бытовой химии. Продукт хранится в сухих складских вентилируемых помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей. |
| Несовместимые при хранении вещества (материалы) | Хранить отдельно от щелочей. Хранить отдельно от продуктов питания. |
| Рекомендации по безопасному перемещению и перевозке | Продукцию транспортируют всеми видами транспорта, кроме авиационного и морского, в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта. На железнодорожном транспорте транспортирование продукции проводят в крытых вагонах повагонными или мелкими отправками или в универсальных контейнерах. Речным транспортом продукцию транспортируют в контейнерах или транспортными пакетами. Автотранспортом продукцию транспортируют в контейнерах, в транспортных пакетах или в ящиках из гофрированного картона. Ящики должны быть защищены от атмосферных осадков. Температурный режим транспортирования и хранения указан на упаковке (коробке, гофрированном ящике). Условия хранения должны соответствовать утвержденным в установленном порядке Правилам пожарной безопасности хранения препаратов. |
| При использовании в бытовых условиях | Не хранить около нагревательных приборов и под прямыми солнечными лучами. Не давать маленьким детям! |

ОБЩИЕ ПРАВИЛА:

Следовать указаниям на упаковке продукта.

Выбирать методы работы, соответствующие инструкциям по безопасности.

Хранить только в закрытом состоянии в оригинальной упаковке.

8. Средства контроля за опасным воздействием и средства индивидуальной защиты.

| Параметры рабочей зоны, подлежащие обязательному контролю | ПДК р.з.)=0,4 мг/м3, пары, 2 класс опасности 0,4-максимально разовая |
| --- | --- |
| Пределы воздействия на рабочем месте | EU OEL (Europe, 5/2006) STEL: 2 мг/м3 15 минут TWA: 1 мг/м3 8 часов |
| Меры обеспечения содержания вредных веществ в допустимых концентрациях | Герметичность оборудования, емкостей для хранения продукции, тары. Вентиляция производственных и складских помещений, тары. Периодически проводить контроль за содержанием вредных веществ в воздухе рабочей зоны. |

8.2 Меры и средства защиты персонала

| Общие рекомендации | Соблюдение правил личной гигиены. Использование средств индивидуальной защиты. Предварительный и периодический медосмотры. |
| --- | --- |
| Защита органов дыхания | В нормальных и предполагаемых условиях использование респираторов не требуется. |
| Защита глаз | Защитные очки. |
| Защита рук | 1-4 часа: бутиловый каучук, нитриловый каучук. |
| Защитная одежда | Одежда специальная защитная. |

Общие правила:

Обеспечение соответствующей вентиляцией.

Необходима защита глаз и рук очками и перчатками. Необходима специальная защитная одежда.

Курение в рабочей зоне не допускается! Необходимо быстро избавиться от загрязнений одежды при переодевании.

При использовании продукта не принимайте пищу, не пейте и не курите.

9. Физико-химические свойства.

| Физическое состояние | Жидкость |
| --- | --- |
| Цвет | Прозрачный |
| Запах | Характерный |
| Растворимость | Растворим в воде при 20 0 С |
| рН, ед | 0,3-2 |
| Плотность, кг/м3 | 1105-1130 |

10. Стабильность и реакционная способность.

Стабильность сохраняется при нормальных температурных условиях и соблюдении рекомендаций по применению.

Вступает в реакцию со щелочами.

Не вступает в реакцию с органическими веществами, металлами и кислотами.

Окисление компонентов продукции может происходить только в условиях ЧС при длительном воздействии высоких температур. При этом могут выделяться продукты окисления и деструкции. Поэтому следует избегать открытого пламени, раскаленных предметов, искр пламени, разгерметизации, вмятин и повреждений упаковки.

11. Информация о токсичности.

Повторяющееся воздействие может стать причиной раздражения, сухости кожи или образования трещин и экзем.

Попадание брызг в глаза может вызвать раздражение и причинить боль.

Для данного продукта нет доказательств существования канцерогенных свойств.

12. Информация о воздействии на окружающую среду.

При попадании в воду – изменение органолептических свойств.

Существует опасность заражения воды.

13. Рекомендации по удалению отходов (остатков).

См. п. 6

Действовать согласно местному и государственному законодательству.

| Меры безопасности: при обращении с отходами, образующимися при потреблении, хранении, транспортировании, ЧС и др. | Все работы с отходами следует производить в СИЗ и спецодежде При переливании из тары в тару избегать разбрызгивания, разлива, термо- и сильных механических ударов, контакта с огнем. |
| --- | --- |
| Сведения о местах и методах обезвреживания, утилизации или ликвидации отходов | Собрать в закрытые герметичные емкости, отправить для уничтожения в соответствии Санитарных правил на полигоны токсичных промышленных отходов или места, согласованные с местными органами СЭС. |

14. Информация при перевозках (транспортировании).

| Требования безопасности при транспортировании |  |
| --- | --- |
| Транспортное наименование | АС-388 Очиститель колёсных дисков, спрей, 500 мл |
| Вид транспортных средств | См. п.7 |
| Классификация опасного груза | Не опасно! |
| Транспортная маркировка (манипуляционные знаки и информационные надписи) | Потребительская маркировка должна содержать следующие меры предосторожности и предупредительные надписи: «Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С !», «Не разбирать и не давать детям», «Ограниченные температуры», «Верх», «Беречь от солнечных лучей» |
| Информация об опасности при автомобильных перевозках | Не опасно! |
| Аварийная карточка | При необходимости может использоваться аварийная карточка предприятия. |
| Информация об опасности при перевозке по железной дороге в международном грузовом сообщении | НЕ опасно! |
| Предупредительная маркировка (символы опасности и фразы риска) | См. п. 2.2 |

Продукцию транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

15. Информация о национальном и международном законодательстве.

ТУ 2384-003-13313172-2011

«Автокосметика»

Свидетельство о государственной регистрации

RU.67.СО.01.015.E.006064.12.11 от 05.12.2011 г.

Не подлежит обязательной сертификации

Отказное письмо

| Законы РФ и Таможенного союза | Соглашение таможенного союза по санитарным мерам |
| --- | --- |
| Нормативно-правовые акты | Единый перечень товаров, подлежащих санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) на таможенной границе и таможенной территории таможенного союза (в ред. решения КТС от 14.10.2010 № 432, вступил в действие с 22 ноября 2010 года); Единые формы документов, подтверждающих безопасность продукции (товаров)(в ред. решений КТС от 14.10.2010 № 432, вступили в действие с 22 ноября 2010 года); Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю). "Информация о продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме принятия декларации о соответствии), с указанием нормативных документов, устанавливающих обязательные требования для продукции, находящейся в ведении Росстандарта (Система сертификации ГОСТ Р)" с последними изменениями от 10.08.2012 г. |

16. Дополнительная информация.

| Область применения | Уникальная формула препарата позволяет быстро и бережно удалять большинство видов дорожных загрязнений и фрикционную пыль от тормозных колодок с колесных дисков всех типов. Не оказывает коррозийного воздействия на металлические части колесных дисков и не нарушает целостность лакокрасочного или хромированного покрытия. Не вредит покрышкам. |
| --- | --- |
| Ограничения к применению | Осторожно, продукт содержит кислоту! При работе использовать индивидуальные средства защиты органов зрения (очки), дыхания (респиратор) и кожи (перчатки). Не глотать, при проглатывании выпить большое количество воды и попытаться вызвать рвоту, затем обратиться к врачу. При попадании на кожу и в глаза промыть большим количеством воды, при необходимости обратиться к врачу. Не вдыхать испарения! Беречь от детей! Не наносить на горячую поверхность и под действием прямых солнечных лучей! Не допускать замерзания! |
| Способ применения | Поверните распылитель в положение SPRAY и нанесите средство на поверхность колесного диска. Через 1 минуту тщательно смойте водой нанесенный состав. После обработки поверните распылитель в положение OFF. |

Инструкция по применению данного продукта расположена на оборотной стороне этикетки.

Примечание для читателей Вышеуказанная информация считается верной относительно формулы, используемой для производства продукта в стране происхождения. Поскольку данные, стандарты и нормативные положения могут изменяться, а также, поскольку мы не имеем возможности контролировать условия использования и обработки, настоящим НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ КАКИХ-ЛИБО ВЫРАЖЕННЫХ ИЛИ ПОДРАЗУМЕВАЕМЫХ ГАРАНТИЙ ПОЛНОТЫ И ПРАВИЛЬНОСТИ УКАЗАННОЙ ИНФОРМАЦИИ.